衡阳市国有资产投资控股集团有限公司3#楼加装电梯改造工程

比

选

文

件

衡阳弘霖建设投资开发有限公司

二〇二六年一月

目录

第一章  比选公告	3

第二章  参选人须知	7

第三章  参选文件要求	13

第四章  评标办法（经评审的最低投标价法）	24

第五章  合同条款及格式	26

第一章  比选公告

一、项目概况与服务范围

1.项目名称：衡阳市国有资产投资控股集团有限公司3#楼加装电梯改造工程

2.项目地点：衡阳市蒸湘区

3.项目概况：衡阳市国有资产投资控股集团有限公司3#楼加装电梯改造项目，结构形式为钢框式轻型钢结构电梯井, 井道尺寸2300×2300mm电梯，新增加1台定制直角开门1000KG无机房乘客电梯，核载人数13人，速度为1.0m/s，建筑面积约为：43.74平米，层数6层，站数6站，电梯提升高度约23.100m。本工程主要包括建筑工程、电梯工程、安装工程及其它附属设施。

4.服务期限：项目完成建设单位验收合格至合同质保期满为止。

5.服务范围：负责项目施工，具体服务工作在合同中明确。

二、最高投标限价

本项目最高投标限价为 537937.58 元。

三、资格要求

1.具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期。

2.供应商特定资格条件：

1 如参选人为电梯制造商则须满足如下条件（提供相关证明材料复印件）：

1.1 具有相关行政主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯制造（含安装、修理、改造））曳引驱动乘客电梯（V≤2.5m/s）及以上资质，证书须处于有效期内。

2 如参选人为电梯代理商则须满足如下条件（提供相关证明材料复印件）：

2.1 提供电梯制造商的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯制造（含安装、修理、改造））曳引驱动乘客电梯（V≤2.5m/s）及以上资质，证书须处于有效期内。

2.2 提供参选人的相关行政主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯安装（含修理））曳引驱动乘客电梯（V≤2.5m/s）及以上资质，证书须处于有效期内。

2.3参选人需提供电梯制造商的授权委托书，且一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标。
3.类似项目业绩要求：

□不提供。

☑提供:近3年内（ 2023 年 1 月至 2025 年 12 月）不少于 1  个  电梯安装工程，且单项合同金额不低于16.2万元  的类似项目业绩。

类似项目业绩是指: 电梯安装工程 。

4.项目负责人要求：

☑不提供。

□提供:拟任项目负责人          ，且为本单位在职正式员工，并提供劳动和社会保障部门出具的投标截止时间前近半年连续6个月的社保证明。

5.其他人员要求：

☑不提供。

□提供:                                。

6.联合体要求：本次比选不接受联合体参加。

7.其他要求：      /       。

四、投标保证金

本次比选的投标保证金为  10800  元，采用保函形式（银行保函或担保公司保函，投标保函具体要求按参选人须知前附表第16款规定执行）。

五、比选文件的获取

凡有意参加比选的参选单位，请在衡阳市国有资产投资控股集团有限公司官方网站（www.hxamc.com）上下载比选文件，并按照比选文件要求和相关规定参与比选。

六、开标时间及地点

本项目拟定于  2026  年  2 月  9  日  15  时  00  分（北京时间）在衡阳市国有资产投资控股集团有限公司4栋3楼评标室开标，如有变动将提前一天通知各参选单位。

七、参选文件的递交

1.开标当日，各参选单位法定代表人持法定代表人身份证明原件和本人身份证原件，或由委托代理人持法定代表人授权委托书原件（附法定代表人身份证明原件）及本人身份证原件到比选方监督代表处验证身份，身份验证不合格的取消其参选资格；同时，参选单位须提供投标保函原件以现场核查，未按比选文件规定缴纳投标保证金的，取消其参选资格；身份验证和投标保证金核查通过的参选单位按要求填写参选文件接收登记表。（以上原件均指的是盖鲜章的原始文件）

2.逾期送达的或者未送达指定地点的参选文件，比选人不予受理。

八、发布公告的媒介

本次比选公告在衡阳市国有资产投资控股集团有限公司官方网站（www.hxamc.com）上发布。

九、联系方式

比 选 人：衡阳弘霖建设投资开发有限公司

地    址：衡阳市高新产业技术开发区（西二环）11号3栋

联 系 人：周先生

联系电话：0734-8251772

十、监督

监管部门：衡阳市国有资产投资控股集团有限公司综合管理部

地    址：衡阳市高新产业技术开发区（西二环）11号1栋3楼318室

联 系 人：邓先生

电    话：0734-8888071

监督单位：中共衡阳市国有资产投资控股集团有限公司纪律检查委员会

地    址：衡阳市高新产业技术开发区（西二环）11号1栋2楼208室

联 系 人：张女士、刘先生

电    话：0734-8888393

第二章  参选人须知

参选人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选人 | 业 主：衡阳弘霖建设投资开发有限公司 地 址：衡阳市国有资产控股集团有限公司4栋3楼评标室 联 系 人：周先生 电 话：0734-8251772 |
| 2 | 项目名称 | 衡阳市国有资产投资控股集团有限公司3#楼加装电梯改造工程 |
| 3 | 项目概况 | 衡阳市国有资产投资控股集团有限公司3#楼加装电梯改造项目，结构形式为钢框式轻型钢结构电梯井, 井道尺寸2300×2300mm电梯，新增加1台定制直角开门1000KG无机房乘客电梯，核载人数13人，速度为1.0m/s，建筑面积约为：43.74平米，层数6层，站数6站，电梯提升高度约23.100m。本工程主要包括建筑工程、电梯工程、安装工程及其它附属设施。 |
| 4 | 资金来源 | 自有资金 |
| 5 | 比选范围 | 衡阳市国有资产投资控股集团有限公司3#楼加装电梯改造施工 |
| 6 | 服务期限 | 项目完成建设单位验收合格至合同质保期满为止 |
| 7 | 资格要求 | 1.具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期。 2.供应商特定资格条件： 1 如参选人为电梯制造商则须满足如下条件（提供相关证明材料复印件）： 1.1 具有相关行政主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯制造（含安装、修理、改造））曳引驱动乘客电梯（V≤2.5m/s）及以上资质，证书须处于有效期内。 2 如参选人为电梯代理商则须满足如下条件（提供相关证明材料复印件）： 2.1 提供电梯制造商的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯制造（含安装、修理、改造））曳引驱动乘客电梯（V≤2.5m/s）及以上资质，证书须处于有效期内。 2.2 提供参选人的相关行政主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯安装（含修理））曳引驱动乘客电梯（V≤2.5m/s）及以上资质，证书须处于有效期内。 2.3 一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标。 3.类似项目业绩要求： □不提供。 ☑提供:近3年内（ 2023 年 1 月至 2025 年 12 月）不少于 1 个 电梯安装工程，且单项合同金额不低于16.2万元 的类似项目业绩。 类似项目业绩是指: 电梯安装工程 。 4.项目负责人要求： ☑不提供。 □提供:拟任项目负责人 ，且为本单位在职正式员工，并提供劳动和社会保障部门出具的投标截止时间前近半年连续6个月的社保证明。 5.其他人员要求： ☑不提供。 □提供: 。 6.联合体要求：本次比选不接受联合体参加。 7.其他要求： / 。（实施单位根据项目实际情况填写） |
| 8 | 信誉要求 | 近三年内，在经营活动中无不良行为记录（包括行政处罚、经营异常、严重失信等均视为不良行为记录）。 |
| 9 | 关联要求 | 参选单位法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同参选人，不得同时参加本次比选。 |
| 10 | 参选人提出质疑的截止时间 | 2026年 2 月 6 日下午17：00前（北京时间，节假日休息） |
| 11 | 参选人确认收到比选文件澄清、补充、修改及答疑的时间 | 在收到相应文件后24小时内，超过24小时视为自动确认收到。 |
| 12 | 递交参选文件截止时间及地点 | 同开标时间及地点 |
| 13 | 开标时间及地点 | 详见比选公告 |
| 14 | 参选文件 份数 | 正本1份，副本2份。电子文档1份 （电子文件内容为参选文件的扫描件，载体为U盘）。 |
| 15 | 比选有效期 | 自参选文件递交截止时间之日起 60 天 |
| 16 | 投标 保证金 | 1.参选单位需提供投标保证金，投标保证金采用保函形式（银行保函或担保公司保函）。 2.投标保证金为10800 元。 3.投标保函有效期起止时间应当能覆盖比选有效期起止时间，投标保函担保的项目名称应与比选的项目名称保持一致，受益人名称应与比选人单位名称保持一致。 |
| 17 | 履约保证金 | 1.中选合同金额低于最高投标限价10%以内的，担保金额为中选合同金额的10%；中选合同金额低于最高投标限价10%以上的，担保金额为最高投标限价减去中选合同金额的差额。 2.履约保证金采用保函形式（银行保函或担保公司保函）。 |
| 18 | 合同工期 | 工期：60天（日历天） |
| 19 | 评标办法 | 经评审的最低投标价法 |
| 20 | 最高投标 限价 | 最高投标限价为 537937.58 元。 |
| 21 | 评选委员会 的组建 | 由比选人负责组建。 |
| 22 | 中选公示 | 在中选通知书发出前，比选人将中选候选人的情况在衡阳市国有资产投资控股集团有限公司官方网站（www.hxamc.com）予以公示；中选单位自收到中选通知书5个工作日内，按照第五章合同条款及格式与业主签订合同。 |

- 一、比选保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密负有保密责任，未经同意，不得对外泄露或用于本合同以外的目的。一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密给另一方造成损失的，承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方须予以提供。当事人认为必要时，可签订保密协议，作为合同附件。

二、比选相关说明

1.参选人应仔细阅读比选文件中的所有内容，按照比选文件及要求，详细编制参选文件，并保证参选文件的正确性和真实性。

2.参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件中的所有内容，如有残缺等问题，应及时向比选人提出，否则，由此引起的费用由参选人自行承担。

3.不按比选文件要求提供的参选文件将被拒绝。

4.参选人如对该比选文件有疑问，应在参选人须知前附表规定的时间以书面形式递交至比选人。比选人对参选人的答疑，都将以官网发布答疑澄清公告的形式通知所有参选人，答疑澄清公告内容视为比选文件的组成部分。

5.比选公告发出后，在提交参选文件截止时间前，比选人可对比选文件进行补充和修改，补充和修改内容都将以发布公告形式通知所有参选人，补充和修改文件视为该比选文件的组成部分。为使参选人在编制参选文件时，有充分的时间对比选文件的补充或修改内容进行研究，比选人可酌情延长递交参选文件的截止时间，具体时间将在补充、修改通知中进行明确。

三、投标保证金

有下列情形之一的，投标保证金不予退还，比选人有权向出具保函的银行或担保公司提出索赔：

（1）参选人在提交参选文件截止时间后撤回参选文件的；

（2）参选人在参选文件中提供虚假资料的；

（3）确定中选结果后，无正当理由放弃中选资格的；

（4）除因不可抗力或比选文件认可的情形以外，中选参选人不与比选人签订合同的；

（5）参选人与比选人或其他参选人恶意串通的；

（6）比选文件规定的其他情形。

四、重新比选

有下列情形之一的，比选人应当重新比选：

1.在开标截止时间前提交参选文件的参选人少于三个的；

2.所有参选均被否决的；

比选人重新比选后，再次发生上述情形之一的，比选人可不再进行比选。

五、违规情形

- （一）有下列情形之一的，属于参选人相互串通投标：

- 1.参选人之间协商投标报价等参选文件的实质性内容；

- 2.参选人之间约定中选人;

- 3.参选人之间约定部分参选人放弃投标或者中选;

- 4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的参选人按照该组织要求协同投标:

- 5.参选人之间为谋取中选或者排斥特定参选人而采取的其他联合行动。

- （二）有下列情形之一的，视为参选人相互串通投标：

- 1.不同参选人的参选文件由同一单位或者个人编制；

- 2.不同参选人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

- 3.不同参选人的参选文件载明的项目管理成员为同一人;

- 4.不同参选人的参选文件异常一致或者投标报价呈规律性差异:

- 5.不同参选人的参选文件相互混装。

- 6.不同参选人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- （三）有下列情形之一的，属于比选人与参选人串通投标：

- 1.比选人在开标前开启参选文件并将有关信息泄露给其他参选人；

- 2.比选人直接或者间接向参选人泄露标底、评标委员会成员等信息;

- 3.比选人明示或者暗示参选人压低或者抬高投标报价;

- 4.比选人授意参选人撤换、修改参选文件；

- 5.比选人明示或者暗示参选人为特定参选人中选提供方便;

- 6.比选人与参选人为谋求特定参选人中选而采取的其他串通行为。

- （四）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

- （五）参选人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

- 1.使用伪造、变造的许可证件；

- 2.提供虚假的财务状况或者业绩；

- 3.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

- 4.提供虚假的信用状况；

- 5.其他弄虚作假的行为。

- 存在上述违规情形的，其参选无效，并将违规单位打入衡阳国投黑名单，禁止其3年内参与衡阳国投内部比选、抽签、诚信服务机构目录库入库等内部招采活动。

其他未尽事宜可参照招投标相关规定酌情处理。

第三章 参选文件要求

一、参选文件编制主要内容及格式

- 1.比选函（按附件1格式）

- 2.承诺函（按附件2格式）

- 3.法定代表人身份证明（按附件3格式）

- 4.法定代表人授权委托书（按附件4格式）

- 5.参选人基本情况表（按附件5格式）

- 6.资格评审文件（符合参选人须知前附表7资格要求的相关证明文件，按附件6格式）

- （1）营业执照复印件，并加盖参选单位公章。

- （2）资质证书复印件，并加盖参选单位公章。

- （3）业绩：参选单位独立完成的合同复印件（加盖参选单位公章）及对应的 特种设备检验检测研究院监督检验合格报告 成果文件复印件（加盖参选单位公章）。（合同应包含首页、信息关键页、签署页（签字盖章完整），且能体现服务内容、合同价款及比选文件要求的其他关键信息，否则不认定为有效业绩）

（4）拟任本项目负责人     /   ，复印件及社保证明，并加盖参选单位公章。

（5）其他人员     /    ，复印件及社保证明，并加盖参选单位公章。

（6）其他资格要求证明文件（如有，格式自拟）

- 7.报价一览表（按附件7的格式报价）

- 8.工程量清单及电梯参数表（按附件7-1、7-2的格式）

9.信誉要求：提供“信用中国”网站查询后下载信用信息报告自动生成的PDF文件。

10.关联要求：提供企查查查询首页股东信息及主要人员信息截图。

- 11.其他（如有，格式自拟）

二、参选文件编制要求

1.参选文件须装订成册并编制目录及页码。

2.参选文件均须打印或用不褪色的书写工具书写，字迹工整，任何一页不得涂改、插字、删字。

3.参选文件份数。参选文件共肆份，正本1份，副本2份，电子文档1份 （电子文件内容为参选文件的扫描件，载体为U盘；副本为正本的复印件，并在封面加盖参选单位公章）。纸质版参选文件须清楚地注明“正本”或“副本”的字样。若正本与副本中存在不符的内容，以正本为准；若纸质版文件与电子文件中存在不符的内容，以纸质版文件为准。同一数字的表达不一致时，以大写为准。

4.参选文件装袋后应进行密封、封口应粘贴封口条，由参选人法定代表人或授权委托人签字并加盖参选单位公章。如果参选文件没有按上述要求密封，比选人将不承担参选文件错放或提前开封的责任，参选文件将予以拒绝。

5.比选有效期为提交参选文件截止之日起60天，在此期限内，凡符合比选公告和比选文件的参选文件均保持有效。本次参选文件资料均不退还。

附件1

比 选 函

致：

（参选单位全称）授权（授权委托人姓名）（职务）为全权代表，参加贵方组织的（衡阳市国有资产投资控股集团有限公司3#楼加装电梯改造工程）比选的有关活动。我方已充分理解贵方本项目比选公告及比选文件的全部内容，包括补充、修改、澄清、答疑文件（如果有），我方接受比选文件的全部条款，且无任何异议。

如我方中选，我方保证按报价一览表签订合同，不因其他任何情况而改变报价。

如我方中选，我方保证忠实地执行双方签订的合同，按贵方的委托要求优质高效地完成委托本项目  （衡阳市国有资产投资控股集团有限公司3#楼加装电梯改造施工）  服务任务。

我方同意在本比选项目比选时间起至委托  （项目完成建设单位验收合格至合同质保期满为止）  服务工作结束前，遵守本比选文件的承诺，且在此期限内具有约束力。

本比选函是本参选文件的组成部分，对我方均有约束力。

在签订合同前，贵方的中选通知书连同本函及附录，对双方具有约束力。

与本比选有关的一切正式往来函件请寄：

地址：          邮编：

电话：          传真：

参选单位（公章）：

法定代表人（或授权人）签字或盖章：

日期：   年   月   日

附件2

承 诺 函

1、若我方中选，我方愿意完全遵照贵方的比选公告、比选文件和政府的有关规定，积极配合比选人签订合同，并按合同要求承担本项目委托服务工作，保证不转让、转包本项目的  （钢结构、主体结构加固、电梯工程等）  服务业务。

2、在正式合同订立之前，本参选文件同贵方中选通知书，以及其他文件和附件成为约束双方的合同。

3、我们对出具的业绩表以及反映参选人实力及信誉的各种证明材料的真实性负责。如有虚假行为，无条件同意贵方取消我们的比选资格和中选资格。

4、同意从中选日起至我们双方签订的合同有效期内遵守本参选文件的各项承诺。本参选文件始终将对我方具有法律约束力。

5、我方承诺，若中选，本参选文件中人员安排不做更换。

参选单位：（公章）

邮政编码：

参选单位地址：

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

联系电话：

传真号码：

日期：   年   月   日

附件3

法定代表人身份证明

参选人名称：

单位性质：

成立时间：

经营期限：

姓名：    性别：    年龄：    职务：    系     的法定代表人。

特此证明。

法定代表人（单位负责人）身份证复印件（正反面）

参选单位（公章）：

年    月   日

注：参选人代表是参选人法定代表人的，请另单独准备本法定代表人身份证明原件一份，身份验证时单独提交（同时需验法定代表人身份证原件）。未递交的视同身份验证不通过，自动放弃比选资格。

附件4

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于　（地址） 的　　　（单位全称）的法定代表人　（法定代表人姓名、职务）授权　　　（被授权人姓名、职务）为本单位的合法代理人，并将以本单位名义处理一切与（采购项目名称）采购投标活动中的有关事宜，代理人（被授权人）在本项目投标及合同中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我单位均予以承认。

本授权书于　　年　　月　　日签字生效，特此申明。

附：委托代理人身份证复印件（法定代表人身份证明，原件）

委托代理人身份证复印件（正反面）

授权单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法人授权代表（被授权人）（签字或盖章）：

年　　月　　日

注：参选人代表不是参选人法定代表人的，请另单独准备本授权委托书原件一份，身份验证时单独提交（同时需验被授权人身份证原件）。未递交的视同身份验证不通过，自动放弃比选资格。

附件5

参选人基本情况表

| 参选人名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定 代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 组织机构 代码 |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业 收入 |  |  |  |  |  |  |  | 员工 总人数 |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  | 等级 |  | 发证 机关 | 有效期 |  |
| 备注 |  | 附《营业执照》（副本）复印件。 |  |  |  |  |  |  |  |

参选单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

附件6

资格条件证明文件

附件7

报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 服务内容 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 服务质量 | 满足比选文件要求。 |
| 项目负 责人 |  |
| 备 注 | 本项目最高投标限价为 元，投标报价不得高于最高投标限价。 |

参选单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

附件7-1

- 工程量清单

工程量清单由参选单位自行在比选公告页面下载。

投标报价应根据比选文件中的有关计价要求,并按照下列依据自主报价。

(1)本比选文件、招标工程量清单；

(2)《建设工程工程量清单计价规范》；

(3)《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》(湘建价〔2020〕56号)；

(4)企业定额和企业数据,湖南省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准,取费标准、计费程序；

(5)比选文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；

(6)建设工程设计文件及相关资料；

(7)施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

(8)与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(9)市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息。

(10)采用电梯品牌应为国内一线品牌。

投标报价清单封面须盖参选单位公章，并由一级造价工程师审核签字加盖一级造价工程师执业章。

## 电梯技术参数

## 电梯技术规格、参数与要求

| 电梯产品技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要参数 |  | 电梯种类 | 无机房乘客电梯-直角门90° |
|  |  | 梯号 | L1 |
|  |  | 电梯台数 | 1台 |
|  |  | 额定载重（kg） | 1000kg |
|  |  | 额定速度（m/s） | 1.0m/s |
|  |  | 提升高度 | 约23.100m |
|  |  | 层/站/门 | 6/6/6（1台） |
|  |  | 电梯类型 | 无机房乘客电梯-直角门90° |
| 控制系统 |  |  | 全集选微机控制 |
| ★节能系统 |  |  | 能量反馈装置 |
| 操作系统 |  |  | 电脑全集选 |
| 曳引机类型 |  |  | 永磁同步无齿轮曳引主机 |
| ★曳引媒介 |  |  | 钢带 |
| ★安全监测装置 |  |  | 钢带检测装置 |
| 门保护系统 |  |  | 光幕 |
| 开门及 装饰 | 开门类型 |  | 中分开门 |
|  | 开门方式 |  | 1F：侧开门；2-6F：前开门 |
|  | 开门尺寸（mm） |  | 900mm（宽）*2100mm（高） |
|  | 门地坎 |  | 铝地坎 |
|  | 层门材料 |  | 所有层发纹不锈钢 |
|  | 小门套材料 |  | 所有层发纹不锈钢 |
| 轿厢 及装饰 | 轿厢壁材料 |  | 发纹不锈钢 |
|  | 轿厢门材料 |  | 发纹不锈钢 |
|  | 轿厢操纵箱 |  | 一体式主操纵箱，多媒体彩屏 13.3 英寸液晶显示器 |
|  | 轿顶（或吊顶）装饰 |  | 吊顶天花，LED灯照明 |
|  | 轿厢地板材料 |  | 大理石地面 |
|  | 轿厢高度（mm） |  | 2600mm |
|  | 轿厢尺寸（mm） |  | 1600mm（宽）*1500mm（深） |
| 外呼设计 | LED显示屏，钢化玻璃面板 |  |  |
| 机房位置 | 无机房 |  |  |
|  | 井道尺寸（宽×深mm） |  | 2300*2300（净空） |
|  | 层高(mm) |  | 以现场测量为准 |
|  | 底坑深度（mm） |  | 1500mm |
|  | 顶层高度（mm） |  | 4950mm |
|  | 提升高度（mm） |  | / |
|  | 井道总高（mm） |  | 24600mm |
| 电源要求 | 动力：三相五线制交流380V/50HZ；照明：单相交流220V/50HZ； |  |  |
| 其它要求 | 配置：语音报站、轿厢专用空调单冷1.5p |  |  |

附件7-2

- 投标报价电梯设备参数表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 负偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 无负偏离 |

注：招标人提出的技术参数均需满足，参选单位投标报价的电梯设备参数可以高于招标人提出的技术参数要求即正偏离，但不允许低于该技术参数要求即负偏离。

- 第四章  评标办法（经评审的最低投标价法）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定标方法 | 中选候选人排序 | 报价评审环节按照“报价偏差率最小”的原则进行排名，偏差率最小的排名第一，依此类推。偏差率相同的，参选人报价低于评标基准价的（负偏差）排在参选人报价高于评标基准价的（正偏差）之前。如报价完全一致，按现场签到的先后时间顺序确定中选候选人排序。 |
| 2.1 | 符合性评 审标准 | 参选人名称 | 与营业执照、资质证书等相关文件一致。 |
|  |  | 参选签字盖章 | 按第三章“参选文件要求”中的规定签字盖章 |
|  |  | 投标报价 | 按“附件7”“附件7-1”“附件7-2”要求投标报价 |
|  |  | 参选文件内容及格式 | 按“附件1至附件7、附件7-1、附件7-2”内容及格式提供相应文件 |
|  |  | 参选文件份数 | 正本1份，副本2份，电子文档1份 （电子文件内容为参选文件的扫描件，载体为U盘；副本为正本的复印件，并在封面加盖参选单位公章）。 |
|  |  | 信誉要求 | 近三年内，在经营活动中无不良行为记录（包括行政处罚、经营异常、严重失信等均视为不良行为记录）。 |
|  |  | 关联要求 | 参选单位法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同参选人，不得同时参加本次比选。 |
|  |  | 以上评审有一条不通过，则视为符合性评审标准不通过，不进入下一步评审，应当否决其参选。 |  |
| 2.2 | 资格评 审标准 | 营业执照 | 符合第二章“参选人须知前附表”第7项规定 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“参选人须知前附表”第7项规定 |
|  |  | 类似项目业绩要求 | 符合第二章“参选人须知前附表”第7项规定 |
|  |  | 项目负责人 | 符合第二章“参选人须知前附表”第7项规定 |
|  |  | 其他人员 | 符合第二章“参选人须知前附表”第7项规定 |
|  |  | 联合体要求 | 符合第二章“参选人须知前附表”第7项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“参选人须知前附表”第7项规定 |
|  |  | 以上评审有一条不通过，则视为资格评审标准不通过，不进入下一步评审，应当否决其参选。 |  |
| 2.3 | 报价评审标准 | 投标报价 | 评标委员会对符合性评审、资格评审合格的参选人的有效投标报价平均数确定评标基准价，得出经评审的最终评标基准价，基准价计算公式： S=（S1+S2+……Si-1+Si）／n 式中 S—— 评标基准价； Si—— 进入基准价计算的合格参选人的有效报价 (i=1,2,…,n); n——进入基准价计算的合格参选人有效报价个数。 投标报价的偏差率计算公式：偏差率=¦(参选人报价一评标基准价)/评标基准价¦×100% 按照“报价偏差率最小”的原则进行排名，偏差率最小的排名第一，依此类推。偏差率相同的，参选人报价低于评标基准价的（负偏差）排在参选人报价高于评标基准价的（正偏差）之前。 报价低于项目最高投标限价70%视为无效报价。 |

# 第五章  合同条款及格式

## 第一节  合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》 、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循 平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                          工程施工及有关事 项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                                      。

2.工程地点：                                      。

3.工程立项批准文号：                             。

4.资金来源：                                      。

5.工程内容：                                      。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：                                 。

二、合同工期

计划开工日期：           年        月        日。

计划竣工日期：           年        月        日。

工期总日历天数：   60   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的 工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合                                     标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                  (¥             元)；

其中：

（ 1 ） 绿 色施 工 安全 防护措施 项 目 费 ： 人 民 币（大 写）                    (¥ 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥            元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥            元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥            元)。

2.合同价格形式：                                。

五、项目经理

承包人项目经理：                               。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7） 已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类 内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的 期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不 进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行 签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于           年     月      日签订。

十、签订地点

本合同在                                       签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                      生效。

十三、合同份数

本合同一式     份，均具有同等法律效力，发包人执      份，承包人执      份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                          组织机构代码：

地  址 ：                                 地  址 ：

邮政编码：                              邮政编码：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电  话 ：                                    电  话 ：

传  真 ：                                 传  真 ：

电子信箱：                              电子信箱：

开户银行：                              开户银行：

## 账  号 ：                                账  号 ：

## 第二节 通用合同条款

说明： “通用合同条款 ”采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201） 的“通用合同条款 ”。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：  履行合同过程中双方合同当事人书面确认的对合同内容有 实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料    。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名       称 ：                                                             ；

资质类别和等级：                                                       ；

联系电话：                                                             ；

电子信箱：                                                             ；

通信地址：                                                             。

1.1.2.5 设计人：

名       称 ：                                                               ；

资质类别和等级：                                                       ；

联系电话：                                                                ；

电子信箱：                                                                  ；

通信地址：                                                             。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工 场地。

1.1.3.9 永久占地包

括：                                                           。

1.1.3.10 临时占地包

括：                                                         。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：国家、省、市人民政府及其职能部门的规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：  相关工程建设标准规范  。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：            /                       ；

发包人提供国外标准、规范的份数：                    /                        ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                      /                      。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要 求：                  /                  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：  （1）合同协议书；（2）中选通知书；（3）投标函及其附 录

（如果有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；

（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合  同 文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应 以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：  开工前七天  ；

发包人向承包人提供图纸的数量：  3 套，承包人需要增加图纸套数的，由承包人自行复 制并承担相应的费用  ；

发包人向承包人提供图纸的内容：  满足本工程施工及验收需要的所有施工图纸  。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：  施工方案类：施工组织设计；专项安全施工方案；分 部分项工程施工方案等 ; 计划报表类：工程进度计划；工程进展情况；人员、设备、材料 安排及到位情况等 ; 申请报告类：洽商变更方案和预算；材料品牌报批；隐蔽工程验收申 请；分部、分项工程验收申请；竣工验收申请；工程款支付申请和工程完成量清单、中间 计量调整等  ；

承包人提供的文件的期限为：  按发包人 要求    ；

承包人提供的文件的数量为：  按发包人 要求      ；

承包人提供的文件的形式为：  经发包人审核签章后书面形式提交发包人代表，实行签收 记录；

发包人审批承包人文件的期限：  按发包人相关规定    。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：  执行通用合同条款    。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在            天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、 指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：  衡阳弘霖建设投资开发有限公司  ；

发包人指定的接收人为：   周先生                             。

承包人接收文件的地点：                                     ；

承包人指定的接收人为：                                           。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：  由承包人负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权 利，并承担相关手续费用和建设费用。发包人协助承包人办理上述手续。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：  项目规划界线  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：

/

。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由      承包 人     承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规 范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  归发包人所

有    。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  仅用于本合同约定的工程。未经发包人 书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三 方 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  归发包人所 有                  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  仅用于本合同约定的工程    。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：

由承包人承担          。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：工程量清单存在缺项、漏项的予以调整，工 程量清单数量偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的，单价不予调整  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：    按通用合同条款执行  。

2. 发包人

2.2 发包人代表 发包人代表：

姓       名 ：                                    ；

身份证号：                                     ；

职       务 ：                                   ；

联系电话：                                    ；

电子信箱：                                    ；

通信地址：                                    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：  代表发包人负责项目施工、安装过程中及保修阶 段的全过程管理    。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：  按通用合同条款执行    。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：      按通用合同条款执行        。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：      无              。

发包人是否提供支付担保：         无               。

发包人提供支付担保的形式：       无                    。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：    与工程竣工相关的所有资料      。

承包人需要提交的竣工资料套数：                                              。

承包人提交的竣工资料的费用承担：    由承包人承担    。

承包人提交的竣工资料移交时间：    在工程竣工验收合格之日起 28 日内    。

承包人提交的竣工资料形式要求：    当面形式现场交验给发包人代表书面签收，所有结 算资料印章均需加盖施工单位公章（仅项目部印章无效），且由项目经理签字确认。并符 合相关部门竣工验收备案归档要求。

（10）承包人应履行的其他义务：                                        。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓       名 ：                                              ；

身份证号：                                              ；

建造师执业资格等级：                             ；

建造师注册证书号：                              ；

建造师执业印章号：                              ；

安全生产考核合格证书号：                        ；

联系电话：                                              ；

电子信箱：                                              ；

通信地址：                                              ；

承包人对项目经理的授权范围如下：  全权代表承包人履行合同，并常驻现场，直接负责 本工程施工过程中的各项职责 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  每月不少于 24 日  。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  按通用合 同条款执行  。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：                              。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：    按照湖南省住房城乡建设厅关于印发

《湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》的通知(以下简称 	《湘建建〔2020〕208 号文》)承担违约责任。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  按照《湘建建〔2020〕208 号 文》承担违约责任  。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  按照通用条款，  人员资格要按照《湘建建〔2020〕208 号文》和招标文件要求配备  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：    按照《湘建建 	〔2020〕208 号文》 承担违约责任    。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：      按通用合同条款执 行      。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：      按照《湘建建〔2020〕208  号文》承担违约责任    。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：    按照《湘建建〔2020〕208  号文》

承担违约责任  。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：  法定禁止分包的工程以及未经发包人书面批准同意分包的工 程     。

主体结构、关键性工作的范围：  均由承包人自行完成  。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：  由承包人书面提出分包申请，报发包人审核资质及能力并书 面同意后才可分包    。

其他关于分包的约定：    按发包人相关管理制度执行    。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  /      。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  开工日起至工程验交付 收止  。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：            是        。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：    现金转账或保函    。

（一)中标合同金额低于最高投标限价 10%以内的，担保金额为中标合同金额的 10%；

（二)中标合同金额低于最高投标限价 10%以上的，担保金额为最高投标限价减去中标合同 金额的差额；

（三）采用经评审的最低投标价法、合理低价法和技术评分最低标价法的项目，中标合同 金额低于项目进入阶段评审的有效投标报价的平均价 10%以上的，中标单位应另提交超出 10%以上差额的诚信金；

（四）履约保证金在竣工验收合格且竣工资料全部移交完成后一次性无息退还。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：        无监理          。

关于监理人的监理权限：        无监理           。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：          。

4.2 监理人员  总监理工程师：

姓       名 ：                                 ；

职       务 ：                                 ；

监理工程师执业资格证书号：               ；

联系电话：                                 ；

电子信箱：                                 ；

通信地址：                                 ；

关于监理人的其他约定：                    。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确 定：

（1）                               /                                          ；

（2）                               /                                          ；

（3）                               /                                          。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：      验收合格      。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：                。 监理人不能按时进行检查时，应提前                小时提交书面延期要求。  关于延期最长不得超过：                   小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：    办理施工许可证后才可开工，承 包人应严格按国家法律法规和安全生产相关管理办法执行，确保无任何安全事故  。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：        按通用合同条款执行        。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：      开工前提供施工场地治安管理计划    。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：      按照发包人的工程管理相关制度承担违约责 任     。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约 定：              /                       。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：    按通用合同条款执 行    。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约

定：                                                    。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：      。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：      。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：      按通用合同条款执行      。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：    按通用合同条款执行      。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：    按通用合同条款执行    。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起    180    天内发出开工通知的，承 包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期 限：        按通用合同条款执行          。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  工期顺延    。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：    每推迟壹天完工，承包 人应按合同总金额万分之五（ 日历日）标准支付违约金    。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  合同价的 10%   。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约

定：                                                                    。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                                                                             	 ;

（2）                                                                             	 ;

（3）

。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖

励：                                                                   。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人保管时其费用由承包人承 担  。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  按建设 工程相关规范、工程管理制度及监理人的要求实行  。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约

定：                                                          。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：      按通用合同条款执行      。

施工现场需要配备的试验设备：      按通用合同条款执行        。

施工现场需要具备的其他试验条件：                  /                        。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：        按通用合同条款执行        。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：      按《衡阳市政府投资建设项目工程变更管理办法》（衡政 办发[2023]5 号文）执行       。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:      按市政府及市财评相关文件执行。

10.5 承包人的合理化建议

发包人审批承包人合理化建议的期限：                                        。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第         种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第         种方式确定。 第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：    由发包人组织人员调查确定价格     。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：    暂列金额是发包人自行确定设立的承包人根据 发包人需要进行使用，此费用按实际发生经发包人签证后使用    。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  市场价格波动不调整材料单价。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第         种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重， 以及基本价格指数及其来源的约 定：              ；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                                                  。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：

专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过        %时，或材料单价跌 幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过        %时，其超过部分据实调 整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款  合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过        %时，材料单价涨幅以已标价工程 量清单或预算书中载明材料单价为基础超过       %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款 合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±        %时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式：        /

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：  政策性价格变动、市场波动等因素，不调整综合单价   。

风险费用的计算方

法：                                                                    。

风险范围以外合同价格的调整方法：                                        。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：                                        。

风险费用的计算方

法：                                                                      。

风险范围以外合同价格的调整方法：                                        。

3、不平衡报价的相关规定：1.不允许甩项施工。2.投标报价中各清单项综合单价的下浮率 与投标报价总体下浮率的差值大于 10%时，该项报价视为不平衡报价。3.中标之后、签订  合同之前，招标人有权要求中标单位自行调整不平衡单价，中标单位应按招标人要求，在  总价不变的前提下，对不平衡单价相应调高或调低至 10%差值以内。调整结果经招标人审  核确认后报市财评审定。 4.不接受不平衡报价调整的，招标人有权取消其中标资格。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  预付款金额为合同金额的 30%（含电梯定制预付款）   。

预付款支付期限：  预付款担保到位、人员到位、设备进场且完成驻地建设并经发包人验 收后支付。

预付款扣回的方式：  预付款随进度款支付按比例扣除，在进度款支付至 20%时起扣，至 60%时全额扣回。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：    从发包人支付预付款付款前开始，至预付款完全扣回 之日止  。

预付款担保的形式为：  银行保函、担保公司担保    。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：                        。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  按通用合同条款执行    。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  按通用合同条款执行  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：      按通用合同条款执行        。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕 约定进行计量：        按通用合同条款执行      。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程

序：                无                                 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：  工程进度款支付按申报工程量进度审核后金额的 70%进行支付；	 工程竣工验收合格后，发包人在收到承包人提供的竣工验收报告且审核无误后，支付至合 同价款的 85%；工程结算审计终审后，支付至合同价款的97%。留 3%作为质量保证金，一 年缺陷责任期满后，如无质量缺陷，全额无息付清余款。 甲方每次付款前乙方必须开具正 式的专用增值税发票；

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  按通用合同条款执行    。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：      无    。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    按支付条款规定执行  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    无          。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：                /                     。 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：        /              。

（2）发包人支付进度款的期

限：                                 /                。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：        /              。 12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：                    /                。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：      /        。

13.  验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前    24   小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：  48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用合同条款执行  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：      按 通用合同条款执行        。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：      按通用合同条款执行        。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  按通用合同条款 执行  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：      按通用合同条款执行        。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：      按通用合同条款执行            。

（1）单机无负荷试车费用由            承包人           承担；

（2）无负荷联动试车费用由            承包人           承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约

定：                     /                               。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：    竣工验收合格后 10 日之内  。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：按通用合同条款执行。

竣工结算申请单应包括的内容：      按通用合同条款执行        。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：    按衡阳市政府相关文件执行  。

发包人完成竣工付款的期限：        按支付条款约定执行        。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：                      。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：    一式肆份    。

承包人提交最终结算申请单的期限：     按通用合同条款执行    。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：      按通用合同条 款执行      。

（2）发包人完成支付的期

限：                     /                               。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：    12  个月  。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：    是     。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条 款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                                       ；

（2）    3   %的工程款；

（3）其他方

式:                                   /

。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第    （2）       种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的 支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方

式:                             /

。

关于质量保证金的补充约定：                        。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  保修期计算时间是从工程师按规定批准的工程实际竣工之日算起，按建 设工程质量管理条例（国务院 2000 年 279 号令规定进行保修）。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：      24 小时        。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：        无    。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：    /    。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：        /          。

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定， 自行实施被取消的工作或转由 他人实施的违约责

任：                             /                                 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因 导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：            /            。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  工期顺延   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责 任：      /        。

（7）其

他：                                 /

。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满              天后发包人仍不纠 正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  按发包人的工程管理相关制度执行。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按本合同约定和发包人的工程管理相关制度执 行 。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：    无正当理由停工或不能按合同工期完工 的    。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以 其名义编制的其他文件的费用承担方式：  合同解除后，无论解除原因，承包人承诺发包 人可无偿使用施工现场的材料、设备、临时工程    。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情 形：     无          。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后         天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  由承包人购买和承担，承包人未购买相关保险导致的全部责 任由承包人自行承担。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  承包方未给施工人员办理工伤意外责任保险，如发生施工人员伤 亡事故， 由承包方承担全部经济赔偿责任。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  承包人未给其施工设备等办理财产保险， 如发生意外， 由承包方承担全部经济赔偿责任。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用合同条款执行  。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决 定：              /                  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确

定：                                                            。

选定争议评审员的期

限：                                                                 。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                                          。

其他事项的约

定：

。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约

定：                                                        。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第    （2）     种方式解决：

（1）向                                              仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    项目所在地   人民法院起诉。

附件

协议书附件：

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件 2：发包人供应材料设备一览表

附件 3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件 5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 6：承包人主要施工管理人员表

附件 7：分包人主要施工管理人员表

附件 8：履约担保格式（经评审最低投标价法中标履约担保格式见本章附件4-1）

附件 9：预付款担保格式

附件 10：支付担保格式

附件 11：暂估价一览表

说明：请招标人根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“ 附件 ”格 式填写相关内容。